LICEUL TEHNOLOGIC ,, MIHAI VITEAZU,, VULCAN

SUPORT DE CURS

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

Aplicaţii ALE UTILAJELOR, MAŞINILOR ŞI ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE

CLASA A – X –A- domeniul electric

AUTOr: PrOF. DUMITrU GABrIELA

Subansambluri ale aparatelor şi maşinilor electrice

1. Contacte electrice

In constructia tuturor aparatelor electrice se gasesc contacte electrice.Acestea asigura "legatura" dintre doua portiuni de circuit.Contactul se realizeaza cu ajutorul a cel putin doua piese de contact.

La separarea contactelor unui aparat electric se succed,intr-un timp foarte scurt ,urmatoarele fenomene(fig 1.1)

Fig. 1.1. Etapele de formare a arcului electric de intrerupere

a -contacte inchise :curentul electric trece prin mai multe puncte de contact ; b - contacte in curs de deschidere : a ramas un singur punct de contact care concentreaza toate liniile de curent : c - contactele in primul moment al deschiderii :curentul continua sa treaca printr-o punte de metal lichid ; d - contactele deschise :din puntea de metal lichid s-a format un arc electric : 1 - puncte de contact ; 2 - piesele de contact       3 - punte de metal lichid ; 4 - arc electric

- pe masuna ce contactele se indeparteaza ,suprafata reala de contact scade foarte mult,ajugându-se ca intregul curent din circuit sa treaca printr-un singur punct de contact

- in acest punct de contact,densitatea de curent este atat de mare,incat metalul este incalzit pana la topire

-  indepartând mai mult contactele,puntea de metal lichid se subtiaza si,in cele din urma,datorita incalzirii din ce in ce mai mari provocate de trecerea curentului,se vaporizeaza

- existenta, intr-un spatiu foarte redus ,a unei cantitati mari de vapori metalici si a unor electroliţi puternic incăziti creeaza conditiile aparitiei intre contacte a unui arc electric,prin care curentul din circuit continua sa circule.In aceasta situatie ,aerul -considerat in mod obisnuit izolant-devine conducator de electricitate.

Fig 1.2. Reprezentarea schematica  Fig. 1.3. Forma specifica ce se da circuitului de

a unui aparat simplu de intrerupere    curent al aparatelor de intrerupere de joasa tensiune prevazut cu intrerupere   tensiune prin suflaj magnetic : dubla pentru a se favoriza indepartarea si alungirea arcului

1-cama ; 2 - rola ; 3 - contacte fixe ;    1- contacte de lucru : 2- coloane de

4 - contacte mobile ; 5- resort ; 6 - organ      suflaj ; 3- puntea contactelor mobile ;  de actionare a camei ; 7- cursa echipajului        4- diferite stadii pe care le ia arcul  mobil                                                                             electric

Stingerea arcului electric in aparatele de comutatie reprezinta o "cursa" intre procesele de ionizare si cele de deionizare in timpul careia se urmareste franarea proceselor de ionizare si favrizarea celor de deionizare

Favorizarea proceselor de deionizare se realizeaza indeosebi prin:

-folosirea unor contacte de rupere cu punct de vaporizare cat mai ridicat

-racirea buna a contactelor

-racirea spatiului in care se dezvolta arcul electric

-deplasarea arcului electric,prin suflaj magnetic,in zone cu gaze reci sau in contact cu peretii reci ai unei "camere de sringere"

-insuflarea in zona arcului a unui jet de gaze sau lichid rece

Ca metode de stingere a arcului electric sunt folosite:

Ø       cresterea lungimii arcului electric (fig 1.2. )

Ø       racirea coloanei de arc( fig 1.3.)

Ø       divizarea arcului electric fig 1.4.)

Fig. 1.4.

a- Stingerea arcului electric cu ajutorul campului magnetic: 1 - miez magnetic; 2- tub izolant; 3- bobina de suflaj magnetic; 4- placa polara; b- camera de stingere larga; c- vedere camera de stingere cotactor

Fig. 1.5. Tipuri de contacte

Dupa modul de realizare a imbinarii de contact,se deosebesc trei tipuri de contacte ( fig 1.5.)

-contacte permanente(fixe)

-contacte de intrerupere

-contacte de alunecare(glisante)

Contactele permanente raman intotdeauna inchise,indiferent daca functioneaza sau nu instalatia electrica avand numai rolul de a realiza continuitatea circuitului.Ele realizaeaza imbinarea mecanica a conductoarelor,de obicei prin strangere cu suruburi.

Contactele de intrerupere sunt folosite pentru stabilirea si intreruperea circuitelor.Legatura intre conductoare se realieaza in general prina pasare,cu ajutorul unor resorturi( arcuri)

Contactele deget servesc atat drept contact de lucru (de regim) ,cat si drept  contact de rupere (care suporta efectele arcului electric de comutatie).

Contactele de alunecare ( fig 1.6.) au rolul de a stabili un circuit electric intre doua piese de contact (dintre care una se afla in miscare,iar cealalta este imobila)( de exemplu: intre perii si inele la masinile de current alternative cu inele,intre perii si colector la masinile de current continuu,intre troleu si firul de cale de tramvaie,troleibuze si colomotive electrice)..

Forma pieselor de contact difera foarte mult de la un aparat la altul,dar oricare ar  fi aceasta ,contactele se incadreaza din punct de vedere al aspectului geometric al suprafetei de contact,in unul dintre urmatoarele trei tipuri:

Fig 1.6. Exemplu de contact                        Fig. 1.7. Contacte plane

alunecator -colector masina de c.c si perii colectoare. -contacte plane(de suprafata) ( fig 1.7.)

-contacte liniare

-contacte punctiforme

Contactele plane se folosesc,indeosebi, la imbinarea barelor conductoare,la legaturi de conductoare( fig 1.7.) prin papuci si drept contact de lucru la unele separatoare si sigurante.

Contactele liniare sunt acelea la care contactul electric se obtine prin presiune si frecare.Este forma de contact cea mai des intalnita la aparatele de curenti "tari".Ca forme specializate de contacte liniare se intalnesc contactele deget ,lalea si perie

Contactele deget servesc atat drept contact de lucru (de regim) cat si drept contact de rupere (care suporta efectele arcului electric de comutatie).Contactele deget se executa intotdeauna din cupru tare,prin presare la cald in matrite sau taiere din profile laminate ( fig 1.8.)

Fig. 1.8. Contacte liniare si de suprafata

Contactele lalea sunt contacte de lucru folosite indeosebi in constructia aparatului de inalta tensiune datorita capacitatii de a suporta curenti de valori mari  (fig 1.9.)

Fig. 1.9. Profiluri ale contactelor 'lalea'

a-       contacte deget masive ; b- cu contacte lamelare ; c- cu contact in 'Z' ; 1- contact mobil-tija de cupru ;  2- contact fix-degete de cupru

Contactele perie se obtin prin inmanuncherea unui pachet de foi din material conductor avand o elasticitate foarte buna

Contactele punctiforme sunt contacte de presiune fara frecare;ele prezinta avantajul unei contructii simple si al necesitatii unei apasari reduse pentru contact.Sunt folosite drept contacte de intrerupere,la argint pentru curenti mici,materiale sintetizate pentru curenti mijlocii si mari (fig 1.10.).

Pentru a fi bun ca material de contact,un metal sau aliaj trebuie:

-sa aiba conductibilitate electrica si conductibilitate terminca foarte bune

-sa aiba durutate suficienta

-sa nu se oxideze si sa nu fie atacat de agentii chimici

-sa aiba temperature de topire cat mai ridicata

-sa fie usor de prelucrat

-sa aiba cost redus

Ca materiale pentru contacte sunt folosite :cuprul.argintul,materiale dure,materiale sintetizate

Cuprul este unul dintre cele mai folosite materiale de contact

Argintul este unul dintre cele mai bune si mai folosite metale de contact,atat la intensitati mici,cat si la intensitati mari ale curentului.(argintul are cea mai mica rezistenta de contact,cea mai mare conductibilitate electrica si termica,este un material pretios deci scump,iar in atmosfera de sulf formeaza un strat de sulf izollator,daunator calitatii contactului electric).

Fig, 1.10. Tipuri de contacte

Dintre materialele dure,wolframul este folosit ca material de contact si numai pentru contacte de rupere.

Materialele de contact sinterizate cele mai folosite sunt:cupru-wolfram,argint-wolfram,argint-nichel si argint-oxid de cadmiu (pentru un contact care indeplineste functiile de contact principal si contact de rupere este necesar sa combinam doua metale cu emperaturi diferite de topire.Asocierea lor se realizeaza prin sinterizare.)Prin sinterizare si intelege tratamentul termic al amestecului de pulberi metalice la o temperature inferioara punctului de topire al componentului principal

2. Camere de stingere ( fig 1.11.).

Prin camera de stingere se intelege o camera de material izolant sau izolata electric fatza de restul circuitului,amplasata in zona de formare a arcului electric de comutatie si conceputa astfel incat sa impiedice contactul arcului electric cu alte parti ale aparatelor si sa favorizeze stingerea acestuia

Camerele de stingere sunt absolute necesare in exploatarea aparatelor ,deoarece in lipsa lor pot aparea scurtcircuite intre faze(provocate de arcul electric a carui actiune nu mai este limitata) si o uzare rapida a pieselor de contact

Camerele de stingere se executa din materiale electroizolante cu marerezistenta la temperature ridicate (termoceramit,azbociment,placi de azbest).

Fig. 1.11. Camere de stingere

Pentru intansitati mari se folosesc de obicei camere cu gratar de deionizare .Placutele de deionizare ( fig 1.12.)pot avea diferite forme ,dependente si de forma contactelor de rupere ale aparatului in vecinatatea imediata a caruia sunt montate

Materiatul din care sunt confectionate placutele este otelul protejat impotriva coroziunilor prin zincare,nichelare sau cadmiere.Grosimea placutelor este de 0,5..2,5 mm, iar distanta dintre ele , de 2.5 mm

Fig. 1.12. Camere de stingere cu gratar de de ionizare

a- principiul de functionare ; b- diferite forme de placute ;

c- placute cu fanta ingusta asimetrica (c1 )

si principiul de functionare (c2) ; 1-contact mobil ;2- placute de deionizare

3 -arcul electric

3. Izolatoare electrice

Se numesc izolatoare elementele  de instalatie sau partile de aparat special construite pentru a sustine mecanic si pentru a asigura izolarea electrica a cailor de current.Ele trebuie sa faca fata solocitarilor termice provocate de curentii de regim si scurtcircuit pentru care au fost dimensionate elementele conducatoare de current.

Elementele izolatoare folosite pentru aparate electrice sunt foarte variate.O clasificare a lor se poate face in functie de mediul in care trebuie sa lucreze.Se deosebesc:

-          izolatoare de interior destinate sa lucreze in incaperi inchise fara ploaie si depuneri importante de praf

-          izolatoare de exterior destinate sa lucreze in aer liber

Izolatoarele suport de interior si exterior servesc pentru izolarea cailor de current ale separatoarelor si la sutinerea  si izolarea bobinelor de reactanta pentru limitarea curentilor de scurtcircuit ( fig 1.13.).

Izolatoarele de trecere servesc la trecerea dintr-un mediu in altul.Una din partile izolatorului se afla todeauna in aer (in interiirul sau exteriorul incaperii),pe cand cealalta parte poate fi in interiorul unei incaperi,intr-o cuva umpluta cu aer comprimat sau ulei,cum este cazul intreruptoarelor automate ,sau intr-o cutie umpluta cu masa izolanta,ca in cazul cutiilor terminale.

Fig. 1.13. Izolatoare-suport de interior pentru statii si aparate

de medie tensiune:  a- cu armare exterioara b- cu amare interioara prin chituire c- cu armare

interioara mecanica: 1-izolator de portelan; 2- armature; 3- flanse ;

La tensiuni de peste 60 kV,pentru a izola barele conducatoare de curent,grosimea portelanului ar fi exagerata ; de aceea s-a construit izolatorul tip condensator.

Fig. 1.14. Izolatoare de suspensie pentru linii aeriene

a-       tip CT (cu capa si tija); b- tip mosor :c-tip tija pentru conditii normale

d-tip tija pentru medi cu depuneri mari de praf sau in aer marin

e vedere

4. Piese electroizolante

In constructia aparatelor electrice sunt utilizate o serie de peise din material electroizolant cu scopul de a proteja partile interioare ale aparatului impotriva agentilor atmosferici sau de atingere a acestor parti aflate sub tensiune.Piesele electroizolante au rol de izolare a partilor aflate sun tensiune sau de fixare a unor elemente componente din aparatul respective.Exista o gama variata de piese electroizolante.

Materialele din care sunt confectionate aceste piese sunt:

-sticla

-rasinile de tunare(polistirenul,polietilena,policlorura de vinil,pertinaxul,textolitul,sticlotextolitul etc.)

-mesele ceramice(portelanul,stearitul,termoceramitul,mesele ceramice aluminoase)

-lemnul

-hartia

-azbocimentul

-clingheritul

-prespanul etc.

In figura 1.15. sunt prezentate cateva piese electroizolante componente ale aparatelor electrice de joasa si medie tensiune (carcasa aparat de masurat,capac sigurate fuzibile,carcasa contactor,inel ceramic pentru siguranta fuzibila,capac comutator ,inele pentru butoane de comanda etc).

Fig. 1.15. Diferite piese electroizolante

5.Elemente arcuitoare si resorturi

Diferitele conditii legate de principiul de functionare al fiecarui aparat in parte impugn adesea folosirea unor piese cu propietati arcuitoare,construite de obicei din resorturi metalice.

Cele mai frecvente utilizari ale elementelor arcuitoare,in constructia aparatelor electrice,sunt:

Ø       asigurarea presiunii de contact

Ø       deschiderea brusca a aparatelor de conectare prin acumulare de energie in timpul inchiderii

Ø       amortizarea miscari unor organe la capatul cursei

Fig. 1.16. Resorturi din otel.Forme constructive

a-       resorturi elicoidale cilindrice ; b- resorturi simple(plane) ; c-pachet de resorturi-disc

Ø       legarea elastica intre diferite organe ale unor mecanisme

Ø       preluarea jocurilor de dilatare

Ø       asigurarea piulitelor impotriva desurubarii.

Materialele cele mai folosite pentru realizarea elementelor acruitoare sunt:

Ø       unele aliaje pe baza de cupru,cu propietati elastice (alama,tombacul-Cu-Zn,bronzurile pe baza de staniu,broznurile cu beriliu)

Ø       otelurile speciale pentru arcuri

Ø      cauciucul si materialele plastice

Forma pe care o iau elementele arcuitoare folosite in constructia aparatelor electrice poate fi foarte diferita,ea trebuind sa incadreze cat mai bine in ansamblul constructiei.Oricare ar fi insa,in detaliu,aceasta forma,ea se incadreaza in general intr-una dintre urmatoarele forme de baza( fig 1.16.) :

-resorturi lamelare

-resorturi elicoidale

-resorturi spirale

-resorturi-disc

6.Termobimetale

Fig. 1.17. Termobimetale-forme constructive

a-       bimetale lamelare: a1 -lamela dreapta ,a2-n forma de U,a3-lamela cu decupare

longitudinala si crestaturi de colt,pentru usurarea montajului; b1,b2 - bimetale disc;

c1,c2 - bimetale spirale si elicoidale; d-bimetal -element component al releului termic

tip TSA 63 A

Bimelatele sunt formate din doua metale cu coeficient de dilatare diferit.Cele doua metale sunt presate la cald sau sudate,dupa care urmeaza o laminare la cald.

Bimetalele au propietatea de a-si schimba forma sub actiunea caldurii.Incalzind un bimetal,stratul cu coefficient de dilatare mai mare tinde sa se alungeasca,iar cel cu coeficinet mai mic se opune acestei alungiri.Ca urmare se produce o incovoiere(fig 1.17.).In exteriorul curbei fiind partea cu coeficientul de dilatare mai mare.Sageata x a bimetalului putand avea valori inseminate,utilizarile acestor bimetale sunt foarte variate.Se pot folosi la relee termice,relee indicatoare,limitatoare automate,termoregulatoare,elemente de temporizare  etc.

7.Mecanisme de acţionare

Aparatele electrice au in compunerea lor mecanisme care sunt utilizate pentru a actiona o serie de elemente componentein vederea stabilirii unei anumite pozitii a aparatului in circuitul electric(inchis-deschis pentru o cale de curent.)

Aceste mecanisme de actionare difera de la o clasa de aparate la alta.Exemple:actionarea separatoarelor se  poate face manual sau prin servomotoare;actionarea contactoarelor se face cu ajutorul electromagnetilor;actionarea butoanelor de comanda se face manual;actionarea intreruptoarelor de inalta tensiune se face pneumatic sau cu ajutorul unui motor electric etc.

Indiferent de tipului aparatului,mecanismul de actionare stabileste un contact electric,pe calea de current,fie printr-o miscare de translatie(butoane de coamnda,unele contactoare,relee termice,relee intermediare etc.),fie printr-o miscare de rotatie (separatoare ,intreruptoare de sarcina,intreruptoare cu came,intreruptoare de inalta tensiune,controlere,limitatoare de cursa etc.)

Dupa constructia dispozitivului,mecanismele de actionare pot fi cu :

-parghie

-transmisie prin melc-roata melcata

-volan

-prajini

-resorturi

-came

-electromotoare

-aer comprimat

-ulei si aer comprimat

8.Electromagneti

Fig. 1.18. Miez magnetic al unui electromagnet de curent alternativ in forma de E

a-       vedere ;b-sectiune prin pachetul de tole ; c- vedere in perspectiva ; 1- spira in scurtciruit

2- flanse de impachetare ;3- tola de capa ; d- vedere-miezuri feromagnetice

Electromagnetii sunt utilizati in contructia aparatelor ,pot avea diferite forme in functie de marimea cursei si caracteristica fortei,care reprezinta conditii impuse.In general,valoarea curentului absorbit de bobina trebuie sa fe ca mai mica,electromagnetul trebuind sa aiba un consum mic de energie si sa functioneze in conditii bune la variatii ale tensiunii.

Principalele criterii  de clasificare a electromagnetilor utilizati la constructia aparatelor sunt :felul tensiunii de alimentare a bobinei,forma geometrica a miezului magnetic si felul miscarii armaturii mobile(translatie sau rotatie).

Electromagnetii de curent continuu au o constructie foarte simpla si sunt formati dintr-un miez de otel masiv pe care se aseaza o bobina alimentata in curent continuu si o armatura mobila in forma de clapeta.

La electromagnetii de curent continuu,curentul absorbit de bobina nu variaza deloc cu intrefierul ei este practic constant.

Forta variaza invers proportional cu patratul intrefierului.Astfel,la intrefier mare(pozitia deschis) forta electromagnetului trebuie sa fie suficienta pentru a invinge fortele antagoniste si a atrage armatura mobila.Pentru intrefier foarte mic(pozitia inchis)forta este de cateva zeci de ori mai mare decat valoarea corespunzatoare intrefierului initial.Ca urmare,la inchiderea armaturii se produce un soc puternic.Pentru a evita socurile prea mari la inchiderea armaturii mobile se foloseste o rezistenta electrica,legata in serie cu bobina.Cand bobina electromagnetului nu mai este alimentata,armatura mobila mai poate fi mentinuta atrasa,datorita fenomenului de remanenta magnetica.Acest fenomen este mai accentuat la elecromagnetii de curent continuu si poate fi prevenit prin utilizarea unui intrefier suplimentar (permanent).

Electromagnetii de curent alternativ sunt confectionati din pachete de tabla silicioasa( fig 1.18.) pentru a se impiedica aparitia curentilor  turbionari si deci cresterea pierderilor in fier.

In constructia aparatelor se utilizeaza mai frecvent trei tipuri de electromagneti( fig 1.18.) .Magnetul in forma de U cu  clapeta este cea mai veche si mai simpla forma.Magnetul in forma de E are trei miezuri bobina fiind situata pe miezul central.Armatura mobila are tot forma de E si intra in interiorul bobinei.

Forta portanta a unui electromagnet de cuent alternativ variaza cu patratul valorii curentului ce trabate bobina.Aceasta forta este o marime variabila in timp,osciland de 100 de ori pe secunda intre valoarea maxima si zero,ceea ce face ca magnetul sa vibreze,producand uneori un zgomot foarte sparator.Variatia in timp a fortei portante mareste si pericolul de desprindere a armaturii ,la scaderi accidentale ale tensiunii.

Fig. 1.19. Diferite forme de electromagneti de curent alternativ

I - electromagneti monofazati (a- electromagnet in forma de U,cu o singura bobina

b- electromagnet in forma de U cu doua bobine c- electromagnet in dublu E inegal)

II - miezul unui electromagnet monofazat cu circuit magnetic realizat in benzi ;

III- electromagnet trifazat ; d-diferite forme de electromagneti de curent alternativ

utilizate la contactarele de c.a. si relee de temporizare