Utilizarea aplicaţiilor de proiectare asistată de calculator (CAD) în modelarea şi studiul funcţionării mecanismelor

SOLID WORKS

Autor:

Prof. Cercel Ana Maria

# CUPRINS

1.	MECANISME	3

2.	Computer Aided Desing	6

3.	SOLID WORKS	10

4.Aplicaţie practică - Realizarea unui STEPPER	17

5.Resurse	26

# MECANISME

Cele mai cunoscute mecanisme sunt:

- Mecanismul cu cruce de Malta, al cărui rol este obţinerea unei mişcări de rotaţie intermitentă

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sgtI3gOmal4

- Mecanismul folosit la motoarele cu aburi

http://zeceintop.ro/wp-content/uploads/2010/09/s2t9a1.gif

- Mecanism utilizat la maşina de cusut

http://zeceintop.ro/wp-content/uploads/2010/09/14mgrr9.gif

- Schimbătorul de viteze – folosit în cazul transmisiei manuale

http://zeceintop.ro/wp-content/uploads/2010/09/TgZu6.gif

## Mecanismul Theo Jansen

# Computer Aided Desing

În ziua de azi, când ştiinţa a evoluat neaşteptat de mult, este şi rândul desenului tehnic să evolueze. Acest lucru este vizibil odată cu evoloţia noilor soft-uri utile pentru realizarea desenlui tehnic cu ajutorul calculatorului, şi anume Computer Aided Desing.

Dacă în trecut doar marile companii îşi permiteau să utilizeze CAD-ul şi puteam vedea secvenţe de lucru cu CAD în filmele SF, astăzi, aproape oricine poate folosi desenul tehnic asistat de calculator.

În domeniul didactic dezvoltarea CAD-ului are un rol important deoarece permite tuturor celor ce vor să studieze domeniul ingineresc să înţeleagă mai uşor demersul didactic. Necesităţile decurg din faptul că stăpânirea şi utilizarea unui soft grafic capătă importanţă tot mai mare. Este din ce în ce mai important să ştim să utilizăm un soft grafic pentru realizarea documentaţiilor şi reprezentărilor calculate sau desenate.

În sens larg, grafica asistată de calculator este un domeniul al ştiinţei programării care operează cu entităţi grafice ca mărimi de intrare şi ieşire în sistemul informaţional şi al cărei obiectiv este reprezentarea grafică, în format computerizat, pe un terminal (monitor, plotter, imprimantă, etc.), a obiectelor. Programarea grafică are la bază un sistem de operare, un editor de texte, un compilator şi un pachet de software specializat pentru grafică.

Programele grafice pot fi elaborate împreună cu sistemul de operare dar acest lucru le-ar face imposibli de citit de alte sisteme grafice. În plus, limbajele în care se scriu aceste soft+uri sunt destul de limitate şi ele nu oferă posibilităţile oferite de limbajele de nivel înalt, preferate de programatori, şi de aceea, al livrare, dispozitivele grafice (plotter, imprimantă, etc) cunt echipate cu un software adiţional, numit bibliotecă grafică, care conţine subrutine pentru desenarea unor elemnete geometrice elementare, ca linia dreaptă, arcul de cerc, punctul, etc.

Pentru ca aceste programe dezvoltate pe baza unor biblioteci grafice să fie portabile, s-a pus problema, la nivel internaţional, a normalizării unei game comune de subrutine care, folosind aceleaşi denumiri şi argumente, să rezolve acest deziderat, indiferent de dispozitivul grafic utilizat. Astfel, a apărut primul standarg grafic, elaborat în S.U.A. de către SIGGRAPH, standardul CORE. Apoi, ISO a propus standardul grafic GKS (Graphic Kernel System), care a fost considerat standardul cel mai răspândit, denumit PHGS (Programmer’s Hierarchical Interactive Graphic System). Cea mai actuală bibliotecă grafică poate fi considerată biblioteca OpenGL, dezvoltată de compania Silicon Graphics. Această bibliotecă este astfel creată încât poate fi folosită atât pe staţii grafice cât şi pe reţele de calculatoare personale.

Limbaje de programare convenţională “C”, “VISUAL C”

Biblioteci grafice (subrutine): GKS, Open GL, ACIS, PARASOLID

Software CAD: Desenare A.C., Modelare Geometrică WF, SF, Solid

Software: Fabricare CNC, Analiză MEF, MBS, OPT, Evaluare

Programare

convenţională

Grafică asistată

CAD

CAM

CAE

Ansamblul disciplinelor graficii asistate de calculator

      - CAD

Computer Aided Desing, adică desenare şi/ sau proiectare cu ajutorul calculatorului. Pachetul software CAD, este folosit pentru alcătuirea desenelor, a modelelor, efectuarea unor calcule necesare proectării, precum şi reprezentarea parametrizată a unor clase de corpuri cu formă geometrică identică, dar cu dimensiuni diferite, adică acest software conţine aplicaţii care facilitează funcţii specifice inginereşti în procesul de concepţie a unui produs.

Putem spune că un sistem CAD are trei caracteristici şi anume: instrumentele pentru desenare asistată de calculator, posibilitatea intervenţiei operatorului, prin intermediul interfeţei probgramabile, pentru reprezentări parametrizate şi instrumente de Modelare Geometrică. În realizarea unui proiect se porneşte de la alcătuirea schiţelor sau desenelor de ansamblu, se adoptă soluţii constructive, se elaborează desenele de execuţie. Urmează apoi analiza modelului, a funcţionării sale şi se caută posibilităţi de optimizare a proiectului. Unele soft-uri, maia avansate, permit simularea virtuală a funcţionării modelului, acest lucru realizându-se cu mare exactitate, acest lucru fiind foarte util pentru experimentarea virtuală a prototipului, numită prototipare virtuală.

      - CAE

Calculatorul poate fi folosit, în ziua de azi, la evaluarea, în faza de analiză, a unui proiect, utilizându-se programe specializate, dedicate acestui obiectiv. De exemplu, analiza comportamentului unui sistem mecanic din punct de vedere al rezistenţei materialelor sau a rigidităţii sale, trasarea curbelor de bielă, verificarea mobilităţii unui lanţ cinematic, reprezentarea animată a funcţionării unui mecanism, trasarea curbelor vitezei, etc.

Pachetele soft-ware ce permit analiza acestor date enumetare mai sus şi a altora, fac parte din categoria CAE a carui obiectiv îl constituie analiza geometrică realizată prin tehnici CAD, permiţând proiectantului să simuleze şi să studieze comportarea produsului, în aşa fel încât proiectul să poată fi optimizat.

Metodele programelor CAE cele mai folosite sunt Metoda sistemelor multicorp pentru simularea mişcării sistemelor de corpuri interconectate prin legături mobile (MBS), Metoda Elementelor Finite (MEF) pentru analiza tensiunilor şi deformaţiilor, etc.

Analiza se realizează, în general, asupra unui model abstractizat, virtual, care este conceput în acest scop şi care este construit pe baza modelului geometric realizat în etapa de sinteză.

Programele cu ajutorul cărora se construieşte modelul de analiza se numesc preprocesoare şi ele rulează algoritmii matematici de analiză în cadrul unor executabile, numite procesoare. Aceste programe returnează rezultatele sub forma unor fişiere de date. Pentru ca aceste rezultate să fie interpretate şi evaluate, intervin programele postprocesoare, care oferă utilizatorului diverse posibilităţi de vizualizare grafică: câmpuri de culori, mişcare grafică animată, etc. Programale cuprinse în acestă categorie sunt foarte diverse, ele acoperind întreg domeniul al proiectării organelor de maşini, de la asamblari, la arbori, profile laminate, elemente elastice, angrenaje, algăre, etc.

      - CAM

Acronim al Computer Aided Manufacturing, desemnează utilizarea calculatorului pentru organizarea, comada şi controlul operaţiilor tehnologice. În prima etapă se alcătuieşte un prototip şi se evaluează parametrii funcţionali şi de calitate ai acestuia, urmând apoi introducerea în fabricaţia de serie. Elementul important al acestui domeniu este comanda numerică a Maşinilor unelte, introducerea digitală a informaţiilor tehnologice corespunzătoare unei piese în cadrul unui program de prelucrare şi transferul acestor informaţii în unitatea de lucru a maşinii cu comandă numerică. Astfel se pot programa operaţii de rectificare. O ramură avansată a CAM o constituie Planificarea Proceselor care constă în programarea întregului proces de fabriaţie, de la operaţii de schiţare a prototipului, până la montajul general.

      - CIM

Computer Integrated Manufacturing, este un concept mai avansat al automatizării totale a unei companii. El se referă la controlul şi funcţionarea integrală a sistemelor Computer Aided X şi este dezvoltat, deocamdată, la nivel teoretic. În afara automatizării în proiectare şi fabricaţie, acest sistem integrat poate optimiza activităţi din domenii conexe,  ca aprovizionare, management, calitate, marketing, etc.

Programe specializate pentru grafica asistată de calculator

Aceste programe se pot clasifica astfel:

- aplicaţii pentru modelare geometrică şi desenare asistate de calculator, dintre care, cele mai cunoscute sunt AutoCAD, Turbocad, KeyCAD, Design CAD, Solid Works;

- aplicaţii pentru rezolvarea unor probleme generale de calcul matematic, utile mai ales în ingineria asistată CAE (dintre care, cele mai răspândite sunt Matlab, Mathematica, MathCAD, Maple, etc.) sau simularea unor  sisteme particulare descrise de ecuaţii diferenţiale ordinare (cum sunt Spice, pentru analiza circuitelor electronice, EMTP, pentru analiza reţelelor electroenergetice);

- aplicaţii specifice unui domeniu particular, ca de exemplu PipeCAD, pentru proiectarea instalaţiilor, AeroCAD pentru proiectarea construcţiilor din aeronautică, ArhiCAD, pentru proiectări în arhitectură, GIS CAD, pentru topografie şi pentru realizarea hărţilor sau a altor documente topometrice bazate pe "Geographic Integrated System". Alte exemple sunt Cadence, Mentor, Microcad, Orcad, specializate în proiectare electronică, care alcătuiesc un subdomeniu distinct, numit convenţional "Electronic Design Automation".

- aplicaţii destinate modelării numerice, cu metoda elementului finit sau cu ajutorul unor funcţii similare folosite în scopul rezolvării ecuaţiilor cu derivate parţiale, care apar în proiectarea asistată, ca de exemplu, cele de calcul structural ANSYS, COSMOS, NASTRAN. Alte exemple sunt cele utilizate în modelarea curgerii fluidelor, a încălzirii mediilor, evaluarea cîmpului electromagnetic, a difuziei purtătorilor de sarcină electrică şi, mai recent, pentru probleme interdisciplinare, numite "multyphisics";

- sistemele cu grad maxim de integrare, reunind componente CAE, CAD şi CAM, cum sunt I-DEAS, CATIA, EUCLID, ProEngineer sau SAAP.

# SOLID WORKS

Este un pachet CAD ce cuprinde o mulţime de facilităţi de proiectare, având o arhitectură simplă, fiabilă şi prietenoasă.

Solid Works este o aplicaţie destinată proiectării, funcţionând sub sistemul de operare Windows. În S.W. un model asociat unui produs constă într-un ansamblu de repere (parts), ansambluri (assemblies) şi desene de execuţie (drawings). Corespunzător vor exista 3 tipuri de fişiere având extensiile:

- .sldprt pentru repere

- .sldasm pentru ansambluri

- .slddrw pentru desene de execuţie

Softul funcţionează pe principiul “de jos în sus”, pornind de la modelarea pieselor bazată pe trăsături, continuând cu modelarea ansamblurilor, cotarea funcţională şi toleranţe la modelul 3D, până la realizarea aproape automată a documentaţiei 2D de execuţie, liste de materiale, etc.

Principalele caracteristici ale softului sunt:

- abilitatea de a modifica şi comunica intenţia de proiectare cu uşurinţă de-a lungul întregului proces de proiectare. Acest lucru este posibil datorită modului ierarhic de modelare, în care se porneşte de la o schiţă parametrică, se modelează piesa bazată pe trăsături, apoi ansamblul şi cotele. Proiectul este ]n totalitate editabil, fiind transparent ;i accesibil utiliyatorului, utiliyatorul av\nd posibilitatea să intervină pentru a aduce modificări proiectului.

- Ansamblele pot fi reorganizate uşor, pe diverse nivele ale subansamblului, prin utilizarea modului “Feature Manager Tree”, de asemenea putem stabili suprafeţe de referinţă pentru montaj, crearea restricţiilor între piese, vizualizarea ansamblului în mişcare, cu identificarea interfeţelor.

- Pentru proiectarea detaliilor, acest soft grafic oferă instrumente specializate care facilitează generarea rapidă a documentaţiei inginereşti pentru lansarea în execuţie a produsului. Documentaţia este în permanenţă legătură cu modelul geometri, astfel încât orice modificare efectuată asupra modelului va avea efect şi în documentaţia 2D. În acelaşi timp se pot genera, automat, desene din modelele 3D, desene ce pot include vederi, secţiuni, cote, toleranţe, etc.

În cadrul acestei lucrări, pentru exemplificări, voi folosi Solid Works 2009.

Cerinţe de sistem:

- MEMORIE: Minimum: 512 Mb RAM (Solidworks 1GB RAM) detalii < 200 elemente și ansamble  < 1000 componente. Recomandat: 1GB sau mai multe detalii > 200 elemente și ansamble > 1000 de componente.  Se recomandă, ca memoria virtuală să fie mai mare de 2 ori decât memoria operativă (RAM).

- VIDEO: Minimul: Cartele grafice testate și certificate pentru stațiile de lucru, cu suport pentru driverele OpenGL.

- PROCESOR:  Intel® Pentium™, Intel® Xeon™, Intel® EM64T, AMD® Athlon™ или AMD® Opteron™.

- SPAȚIU HDD:  Minimul 5 Gb și mai mult. Este recomandabil 20 Gb.

Interfaţa aplicaţiei

Transformări de vizualizare

Zoom pentru încadrarea întregii piese

Zoom pentru definirea unei ferestre de încadrare

Revine la zoom-ul anterior

Section zoom

Orientarea vederii

Modifică stilul de afişare

Ascunde / arată diverşi itemi

Setări ale modului de vizualizare

Realizarea componentelor ansamblului folosind SOLID WORKS

Cunoasterea proiectarii asistate se reduce în esenta la doua tipuri de cunostinte:

      - întelegerea posibilitatilor oferite de aplicatia folosita pentru realizarea si combinarea blocurilor grafice necesare si

      - descompunerea procesului de constructie a reperului considerat într-o succesiune logica de actiuni. Pentru o deplina însusire ambele necesita însa mult exercitiu.

Etapele de lucru atunci când folosim SOLIDWORKS sunt:

        - Introducerea în programul de proiectare

În SOLIDWORKS, se poate opta pentru una din următoarele vaiante:

- PART, pentru schiţarea unei piese în 3D, definirea modelului 3D

- DRAWING, pentru reprezentare 2D a reperelor deja create, definirea desenelor de execuţie

- ASSEMBLY, pentru asamblarea elementelor deja create, definirea ansamblurilor

        - Schiţarea reperului

Actul de creaţie a unui profil 2D care cuprinde elemente geometrice precum: linii, arce de cerc, cercuri, puncte, texte şi constiutie baza unui model 3D

Paşi în realizarea schiţei:

- Selectare opţiune NEW FILE pentru intrarea în mediul de schiţare

- Selectare plan de schiţare

- Schiţare profil dorit cu ajutorul instrumentelor din bara de comandă

- Delimitare cerinţa preciziei impuse profilului

- Definire completă a schiţei prin introducerea de cote şi constrângeri(se defineşte scopul formei, funcţia formei).

      - Crearea formei, modelarea piesei

Crearea şi modelarea formei se poate face prin extrudare, revoluţie şi racordare.

În cazul proiectului meu, formele ansamblului  au fost create prin extrudare (comanda EXTRUDE) iar articulatiile sferice s-au creat prin revoluţie (comanda REVOLVE).

Paşi în realizarea formei:

  - Crearea formei(EXTRUDE sau REVOLVE)

  - Alegerea planului de orientare

  - Definirea distanţei pe care se execută extrudarea

  - Controlarea sensului extrudării faţă de planul de schiţare

  - Previzualizarea formei

  - Validarea formei

Acest lucru poate fi prezentat, schiţat, în felul următor:

Începerea unei părţi noi

(poate fi creată în inch, milimetri sau alte unităţi de măsură)

Schiţe

(colecţii geometrice 2D care cunt folosite pentru a crea forme solide)

Entităţi schiţate / Geometrie

(realizarea unor desene 2D cum ar fi linii, cerculi şi poligoane care pot constitui schiţa)

Relaţii în cadrul schiţei

(relaţii geometrice ca orizontal sau vertical ce sunt aplicate entităţilor schiţei. Relaţiile restricţionează mobilitatea entităţilor)

Statutul schiţei

(fiecare schiţă are un statut ce determină dacă este gata sau nu.)

Unelte utilizaze pentru realizarea schiţei

(uneltele pot fi folosite pentru a modifica geometria schiţei ce a fost creată)

Extrudarea (extragerea) schiţei

Extrudarea foloseţte schiţe 2D pentru a crea 3D forme solide

Entităţi ale schiţelor

Solid Works oferă o mare varietate de unelte pentru acrea profile geometrice

| Entitatea | Butonul ce reprezintă o unealtă | Exemplu geometric |
| --- | --- | --- |
| Line |  |  |
| Circle |  |  |
| Centerpoint Arc |  |  |
| Tangent Arc |  |  |
| Ellipse |  |  |
| Partial ellipse |  |  |
| Parabola |  |  |
| Spline |  |  |
| Polygon |  |  |
| Rectangle |  |  |
| Parallelogram |  |  |
| Point |  |  |
| Centerline |  |  |

Practic, aceşti paşi pot fi prezentaţi astfel:

        - Deschideţi Solid Works 2007, sau 2009 sau orice variantă folosiţi

        - Selectaţi New din meniul File, sau faceţi Click pe pictograma New din bara standard.

        - Selectaţi tipul noului fişier (Parte, Ansamblu sau Desen) din fereastra New SolidWorks Document

        - Click OK

        - Începeţi o schiţă nouă. Începeţi schiţa fie apăsând sau alegând Sketch din meniul Insert. Pe ecran vor apărea toate cele 3 planuri într-o orientare trimetrică. De pe ecran, alegeţi Front Plane. Planul va clipi şi se va roti.

        - Lucrul cu schiţa. Planul selectat va fi paralel cu ecranul.

        - Desenarea schiţei.  Selectaţi unealta Line

        - Salvarea schiţei. Este bine să salvaţi ceea ce aţi lucrat imediat ce terminaţi de schiţat. Este bine să salvaţi pe tot parcursul lucrului. Selectaţi Save din meniul File, sau click pe pictograma Save din bara Standard.

        - Adăugarea unor dimensiuni schiţei.

        - Dimensiuni unghiulare. Folosind unealta de stabilire a dimensiunilor, creaţi dimensiunea unghiulară şi stabiliţi valoarea la 1250.

        - Filetul. Selectaţi Sketch Fillet şi setaţi Radius la 10 mm. Selectaţi toate punctele finale ale schiţei. Apăsaţi OK.

        - Meniul Extrude. Selectaţi Insert, Boss/ Bae, Extrude sau folosiţi pictogramele din bara Standard.

Adâncimea va fi de 10 mm.

Se selectează butonul verde, cel ce confirmă aplicarea comenzii de extrudare. Rezultatul final va fi cel dorit dacă am respectat etapele de realizare a desenului.

# 4.Aplicaţie practică - Realizarea unui STEPPER

Stepper-ul este un aparat de fitness mai putin utilizat, dar rezultatele sale sunt semnificative. Acesta are marele avantajul ca ocupa foarte putin spatiu, fiind usor de depozitat, dar si utilizarea lui se poate face oriunde, atat privind la televizor cand si in timpul altor activitati. Stepper-ul solicita musculatura picioarelor, feselor si a bazinului, existand 3 tipuri de miscari : vertical (cea mai cunoscuta ) , lateral si twist- combinat ( miscare complexa , atat lateral cat si vertical). In ultimul timp este din ce in ce mai folosit stepper-ul twist acesta actionand foarte mult muschii fesieri. Stepper-ul este bun atat pt slabit cat si pt tonifierea si mentinerea musculaturii.

Deoarece este un aparat de gimnastică utilizat atât de bărbaţi cât şi de femei, ceea ce îl face destul de cunoscut, voi folosi stepper ca model de exemplificare a funcţionării unor mecanisme.

Acest stepper va fi realizat utilizând SOLID WORKS.

Pornind de la acest desen şi folosind SOLIDOWRKS voi realiza un STEPPER a cărui mişcare va fi apoi simulată astfel încât să fie evident pentru toată lumea ce face acest mecanism.

Dispozitivul este  proiectat într-o formă constructivă simplă, care se realizează prin îmbinarea demontabilă a elementelor de bază cu ajutorul elementelor de asamblare:

Dimensiunile constructive ale elementelor de asamblare(şuruburi, puliţe şi ştifturi) s-au ales conform standardelor, în funcţie de dimensiunile de asamblare. Componentele ansamblului sunt:

cadrul de bază  			culisa                                      Pedala (suportul pentru picior)

Articulaţii sferice

Şurub                                Şurub de ghidare a tijei culisante

Şaibă		    Tija culisantă

Pentru exemplificare am realizat părţile componente.

Realizarea părţilor componente:

- Şurub hexagonal

Pasul 1: Introducerea în programul de proiectare

Din meniul File sau din meniul derulant se selectează, din fereastra New Solid Works Documents, opţiunea New Part deoarece se doreşte realizarea unei părţi a unui ansamblu.

Pasul 2: Schiţarea reperului

După selectarea opţiunii New Part se trece la realizarea schiţei. Acest lucru se face prin introducerea unui hexagon ale cărui dimensiuni se stabilesc conform imaginii.

Deoarece vrem ca deschiderea şurubului să fie de 13 mm  facem modificarea alegând opţiunea Smart Dimension.

Dorim ca una din laturile hexagonului să fie verticală si realizăm acest lucru prin selectarea laturii şi adăugarea unei noi relaţii, şi anume una de verticalitate.

După definirea schiţei, aceasta trebuie validată şi va arăta astfel:

Pasul 3: Crearea formei, modelarea piesei

Când totul este in regulă cu schiţa, aplicăm comanda de extrudare selectând din meniul Features-Extruded Boss/Bass. Schiţa extrudată arată astfel:

Mai trebuie să stabilim lungimea şurubului şi introducem 56 mm la lungime. În final se validează schiţa şi va arăta astfel:

În acest moment se poate face salvarea părţii, în cazul acesta având numele surub.

Urmează decuparea materialului în exces, astfel încât să abţinem corpul şurubului. Acest lucru se realizează prin selectarea comenzii Extruded Cut şi astfel materialul în plus este înlăturat, rezultatul final fiind:

Desenul 2 D al părţii 3D se realizează astfel:

Se alege opţiunea New – Drawing si apoi din meniul File se alege opţiunea Make drawing from a part.

După selectarea părţii, în partea dreaptă a ecranului vor apărea mai multe proiecţii ale piesei. Se alege prima dată proiecţia Front iar cu Drag and Drop, se aduc şi celelalte proiecţii pe care programul le va amplasa automat.

Imaginea astfel ceată, arată astfel:

Urmează realizarea indicatorului cu informaţii despre model. Acest lucru se face astfel. În desenul gata creat, cu click dreapta în spaţiul liber al foii se selectează opţiunea Edit Sheet Format. La început desenele dispar şi rămâne o pagina goală. Aici vom crea indicatorul.

Celelalte componente au fost realizate într-un mod asemănător.

Un exemplu de ansamblu:

Un exemplu de desen realizat după realizarea piesei 3D:

# 5.Resurse

# http://zeceintop.ro/10-mecanisme-complicate-transpuse-in-animatii-simple/

http://grabcad.com/library/redcat-rampage-mt-1-5-rc

- TrainingOnSolidworks basic for USM, 29th – 30th  April 2008 Cadlab, School of Mechanical Engineering, organized by School of Mechanical Engineering, Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, 14300, Nibong Tebal, Pulau Pinang

- https://www.academia.edu/32779739/Curs-Mecanisme.Analiza_structurala.Teorie_si_aplicatii.pdf